Изменение звукового оповещения в DK-CL0618

в c3po 1.4 реализованы 3 звуковые нотификации:

- разрешение прохода (success.wav)

- запрет прохода (fail.wav)

- предупреждение о банковской оплате (bank.wav)

Звуками заведует display-tft.

- Опция «-a» включает звуковое оповещение.

- Опция «-v» задаёт громкость в процентах для каждого файла отдельно <fail vol>.<success vol>.<bank vol> например: -v50.50.50

- громкость по умолчанию - 30%

В стандартные патчи собрано два набора звуков:

- UPD_c3poVoice_v1_4-CL0618.tar – голосовые «Масяня»

- UPD_c3poRing_v1_4-CL0618.tar – рингтоны

- UPD_c3poVoice1_4_4-CL0618 – Голосовые NEW

Патчи расположены по адресу: \\seserver2\Distributary\~ROMs\OnLine (Ski)\c3po\1.4\Patches\c3po_1_4-CL0618

Можно сменить набор звуковых файлов, сформировав свой набор звуков согласно требованиям:

## Требования к звуковым файлам

- файл .wav без метаданных.

- формат: PCM 48000 битрейт, моно, 16 бит.

- длительность - не более 5 сек

### Технология подготовки звуков

- Получить исходные звуковые файлы:

  - Найти в Интернете

  - Записать с микрофона

  - Преобразовать из текста использовав любой инструмент, например:  https://apihost.ru/voice

- Подрезать и поменять формат звуковым редактором Audacity https://www.audacityteam.org/download/

- Запускаем редактор Audacity, добавляем в него медиа файл, далее делаем правку этого файла нажав на клавишу «Файл» далее «Аудиоданных». Пример показан на  рисунке 1:

Рисунок 1.

- Производим настройку согласно инструкции. Пример показан на рисунке 2:

Рисунок 2.

- Проверить годность файлов утилитой wav-tester, загрузив в неё получившийся аудио файл:

- Передать в ЦР для формирования пакета обновления

- Загрузить в КардЛан пакет обновления посредством LX CON и установки патча.

### Установка звуков без формирования пакета обновления

- Запускаем tftp32

- Выбираем директорию, где лежит загружаемый звуковой файл

- В KiTTY прописываем команды:

Загрузка файла:

tftp – g –r success.wav (иия файла) 10.1.12.100 (IP tftp сервера, т.е. компьютера, с которого загружаем файл)

sync

reboot

Выгрузка файла:

tftp – p –l success.wav 10.1.12.100

Таким же способом можно менять картинки на дисплее DK-CL. Имена картинок по дефолту 0.png, 1.png, 2.png, 3.png, 4.png, 5.png,